| ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Identifikátor výrobku |  | UNIFLEX Šlehaný |  |
|  | Látka / směs |  | směs |  |
|  | Číslo |  |  |  |
|  | Další názvy směsi |  |  |  |
| 1.2. | Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití |  |  |  |
|  | Určená použití směsi |  | Vysoce jemný krémovitý tmel k opravám prasklin, kazů, rýh ve dřevě, dřevotřískách a dřevovláknitých deskách. Tmel lze použít pro aplikaci jak v interiéru, tak i exteriéru a také k případnému vyspravení zdiva, sádrokartonu atd. Aplikace od 0,5mm – 4mm.V exteriéru doporučujeme ihned opatřit nátěrem. Brousitelný a přetíratelný. |  |
|  | Nedoporučená použití směsi |  | Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1. |  |
| 1.3. | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |  |  |  |
|  | Dodavatel |  |  |  |
|  |  | Jméno nebo obchodní jméno | BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. |  |
|  |  | Adresa | Průmyslová 1472/11, Praha 10 - Hostivař, 102 19 |  |
|  |  | Telefon | +420 296 584 111 |  |
|  |  | Email | bal@bal.cz |  |
|  |  | Adresa www stránek | www.bal.cz |  |
|  | Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list |  |  |  |
|  |  | Jméno | Ing. Jan Gerstenberger |  |
|  |  | Email | gerstenberger.j@gmail.com |  |
| 1.4. | Telefonní číslo pro naléhavé situace |  |  |  |
|  | Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat |  |  |  |

| ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti |  |
| --- | --- |
| 2.1. | Klasifikace látky nebo směsi |
|  | Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|  | Směs není klasifikovaná jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008. |
|  | Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. |
|  | Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky |
|  | Nejsou známy |
|  | Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí |
|  | Nejsou známy |
| 2.2. | Prvky označení |
|  | žádné |
| 2.3. | Další nebezpečnost |
|  | Látka nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1272/2008. |

| ODDÍL 3: Složení/informace o složkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. |  | Směsi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chemická charakteristika |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Směs |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší |  |  |  |  |  |  |  |
| Identifikační čísla |  |  |  |  | Název látky | Obsah v % hmotnosti | Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 | Pozn. |  |
| CAS: 1317-65-3 ES: 215-279-6 |  |  |  |  | vápenec | 45-60 |  | 1 |  |
| CAS: 7727-43-7 ES: 231-784-4 |  |  |  |  | síran barnatý | <30 |  | 1 |  |
|  |  |  | Poznámky |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Látka, pro niž existují expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí. |  |  |  |  |  |
|  |  | Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. |  |  |  |  |  |  |  |

| ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc |  |
| --- | --- |
| 4.1. | Popis první pomoci |
|  | Všeobecné pokyny a další údaje Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaři poskytněte informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou a dbejte o průchodnost dýchacích cest. Nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvratků. |
|  | Při vdechnutí |
|  | Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Zabraňte prochladnutí. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. |
|  | Při styku s kůží |
|  | Odstranit znečištěný oděv z těla, zasaženou pokožku omýt vodou a mýdlem, případně ošetřit reparačním krémem. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. |
|  | Při zasažení očí |
|  | Několik minut postižené oko opatrně oplachovat velkým množstvím čisté vody, vyjmout kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno, pokračovat ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění oka, vyhledat lékařskou pomoc/ošetření. |
|  | Při požití |
|  | Důkladně vypláchnout ústa velkým množstvím vody, v případech požití většího množství a/nebo v případech nejistoty či potížích vyhledat lékařskou pomoc/ošetření. Vlastní ochrana poskytovatele Žádná opatření nejsou požadována |
| 4.2. | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky |
|  | Při vdechnutí |
|  | Při dlouhodobém vdechování může u citlivých jedinců vyvolat nevolnost nebo způsobit podráždění sliznic či bolest hlavy. |
|  | Při styku s kůží |
|  | Při dlouhodobém působení nebo u citlivých jedinců může vyvolat senzibilizaci, zarudnutí, vyrážku. |
|  | Při zasažení očí |
|  | Při kontaktu s očima může způsobit jejich podráždění a/nebo zarudnutí. |
|  | Při požití |
|  | Bolesti hlavy, závrať, nevolnost, bolesti břicha, průjem |
| 4.3. | Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |
|  | V případě, že příznaky jakéhokoliv zasažení (např. podráždění) vyvolaného kontaktem s tímto výrobkem po poskytnutí první pomoci neodezní, vyhledejte lékařskou pomoc a předložte tento bezpečnostní list. Klinické zkoušky a lékařské sledování opožděných účinků nejsou dostupné. Protilátky a kontraindikace nejsou známy. |

| ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru |  |
| --- | --- |
| 5.1. | Hasiva |
|  | Vhodná hasiva |
|  | Hasicí pěna, hasicí prášek. Směs není hořlavá, hasicí prostředky přizpůsobit okolí požáru. |
|  | Nevhodná hasiva |
|  | Nejsou známa. |
| 5.2. | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi |
|  | Žádná zvláštní opatření nejsou známa. |
| 5.3. | Pokyny pro hasiče |
|  | Žádná zvláštní opatření ve spojitosti s výrobkem nejsou požadována. Obecně: nevstupovat do prostoru požáru bez odpovídajícího ochranného oblečení a nezávislého dýchacího přístroje. Uzavřete ohrožený prostor a zabraňte vstupu nepovolaným osobám. Hasit požár je potřeba z vyvýšeného místa nebo po směru větru. Hasební vodu, která byla kontaminována produktem, zneškodněte v souladu s platnou legislativou. |

| ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku |  |
| --- | --- |
| 6.1. | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
|  | Žádná zvláštní opatření nejsou požadována. Dodržovat běžná bezpečnostní opatření pro práci a běžné pracovní a hygienické předpisy. |
| 6.2. | Opatření na ochranu životního prostředí |
|  | Zamezit úniku většího než stopového množství produktu do kanalizace. Zamezit úniku do povrchových a podzemních vod nebo půdy. Zamezit dalšímu úniku do životního prostředí a úniku do okolního životního prostředí. Při rozsáhlejším úniku do životního prostředí postupovat dle místních předpisů (zákon o vodách, ...) a kontaktovat příslušné odbory životního prostředí místních úřadů nebo Českou inspekci životního prostředí. |
| 6.3. | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |
|  | Při úniku produktu, pokud dojde ke znehodnocení a není možné produkt odčerpat pro opětovné použití, posypat únik inertním materiálem (sorbenty, písek, piliny, zemina, apod.) a nasáklý znečištěný materiál uložit do nádob pro sběr odpadu. Uniklý vyschlý produkt mechanicky odstranit a uložit do nádob pro sběr odpadu. Při riziku úniku do kanalizace vytvořit ohrazení produktu či zakrýt kanalizační vpusť. |
| 6.4. | Odkaz na jiné oddíly |
|  | Řiďte se rovněž ustanoveními oddílu 8 a 13 tohoto bezpečnostního listu. |

| ODDÍL 7: Zacházení a skladování |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Opatření pro bezpečné zacházení |  |
|  | Při nanášení a schnutí výrobku je nutné zajistit důkladné větrání na pracovišti. Zamezit kontaktu s kůží a očima. Používat osobní ochranné pomůcky, viz oddíl 8. Kontaminovaný pracovní oděv může být po vyčištění znovu použit. Po skončení práce si důkladně umýt ruce či jinou znečištěnou část těla vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. |  |
| 7.2. | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |  |
|  | Výrobek uchovávat v původních dobře uzavřených nádobách. Skladovat při teplotách +3 až +30 °C. Výrobek nesmí zmrznout. |  |
|  | Skladovací teplota | minimum 2 °C, maximum 40 °C |
| 7.3. | Specifické konečné/specifická konečná použití |  |
|  | Oplachové vody zlikvidujte v souladu s místními a národními předpisy |  |

| ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky |  |
| --- | --- |
| 8.1. | Kontrolní parametry |

|  | Česká republika |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název látky (složky) | Typ | Doba expozice | Hodnota | Poznámka | Zdroj |
|  | vápenec (CAS: 1317-65-3) | PEL |  | 10 mg/m³ |  | 9/2013 |
|  | síran barnatý (CAS: 7727-43-7) | PEL |  | 10 mg/m³ |  | NV 361/2007 |

| 8.2. | Omezování expozice |
| --- | --- |
|  | Zajistit dostatečné větrání na pracovišti v době aplikace i během schnutí produktu. Zamezit kontaktu s kůží a očima. Používat osobní ochranné pracovní pomůcky. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej případně další znečištěnou část těla vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Kontaminovaný oděv vyměnit za čistý. Výrobek uchovávat v původních dobře uzavřených nádobách při teplotách +3 až +30 °C. |
|  | Ochrana očí a obličeje |
|  | V případě nebezpečí kontaktu výrobku s očima použít těsně přiléhající ochranné brýle. |
|  | Ochrana kůže |
|  | Ochrana rukou: zabránit expozici použitím vhodných ochranných pracovních rukavic odolných produktu. Při výběru rukavic pro konkrétní aplikaci by se mělo přihlížet ke všem souvisejícím faktorům; mezi jinými i k jiným chemikáliím, se kterými lze přijít do styku, fyzikálním požadavkům (ochrana proti proříznutí a propíchnutí, zručnost, tepelná ochrana), možným tělesným reakcím na materiál rukavic a pokynům a specifikacím dodavatele rukavic. Při opakovaném použití rukavic, před svléknutím, rukavice očistěte a na dobře větraném místě uskladněte. Jiná ochrana: vhodný pracovní oděv s dlouhými rukávy a krytím hlavy, uzavřená pracovní obuv. |
|  | Ochrana dýchacích cest |
|  | Při dostatečném větrání není požadována. V případě nedostatečné ventilace použít ochrannou dýchací masku s filtrem popř. respirátor. |
|  | Tepelné nebezpečí |
|  | neuvedeno |
|  | Omezování expozice životního prostředí |
|  | neuvedeno |
|  | Další údaje |
|  | Zajistit dostatečné větrání na pracovišti v době aplikace a během schnutí produktu. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby používající osobní ochranné pracovní pomůcky, při práci nekouřily, nepily a nejedly. Technickými a organizačními opatřeními je třeba dosáhnout takového stavu, aby nebyla překročena nejvyšší přípustná koncentrace látky v pracovním prostředí a aby byl vyloučen přímý kontakt s látkou. |

| ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |  |
|  | vzhled |  | pastózní hmota rozličné barvy stávající z vodné disperze |
|  |  | skupenství | kapalné při 20°C |
|  |  | barva | různorodá |
|  | zápach |  | slabý, technický |
|  | prahová hodnota zápachu |  | údaj není k dispozici |
|  | pH |  | 8-10 (neředěno) |
|  | bod tání / bod tuhnutí |  | údaj není k dispozici |
|  | počáteční bod varu a rozmezí bodu varu |  | údaj není k dispozici |
|  | bod vzplanutí |  | údaj není k dispozici |
|  | rychlost odpařování |  | údaj není k dispozici |
|  | hořlavost (pevné látky, plyny) |  | nehořlavý |
|  | horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti |  |  |
|  |  | meze hořlavosti | údaj není k dispozici |
|  |  | meze výbušnosti | údaj není k dispozici |
|  | tlak páry |  | údaj není k dispozici |
|  | hustota páry |  | údaj není k dispozici |
|  | relativní hustota |  | údaj není k dispozici |
|  | rozpustnost |  |  |
|  | rozpustnost ve vodě |  | mísitelný |
|  | rozpustnost v tucích |  | údaj není k dispozici |
|  | rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda |  | údaj není k dispozici |
|  | teplota samovznícení |  | údaj není k dispozici |
|  | teplota rozkladu |  | údaj není k dispozici |
|  | viskozita |  | údaj není k dispozici |
|  | výbušné vlastnosti |  | údaj není k dispozici |
|  | oxidační vlastnosti |  | údaj není k dispozici |

| 9.2. | Další informace |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hustota | 1,69 g/cm3 |  |
|  | teplota vznícení | údaj není k dispozici |  |
|  | Celkový obsah VOC ve výrobku ≤ 0,18 % hmotnostních Nejvyšší obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 3 g/l |  |  |

| ODDÍL 10: Stálost a reaktivita |  |
| --- | --- |
| 10.1. | Reaktivita |
|  | Za běžných podmínek nejsou známa žádná zvláštní rizika reakce s jinými látkami. |
| 10.2. | Chemická stabilita |
|  | Za běžných podmínek okolního prostředí při skladování a manipulaci je stabilní. |
| 10.3. | Možnost nebezpečných reakcí |
|  | Nebezpečné reakce nejsou známy. |
| 10.4. | Podmínky, kterým je třeba zabránit |
|  | Zmrznutí a vystavení dlouhodobému slunečnímu záření skladovaného výrobku. Vystavení vysokým teplotám. |
| 10.5. | Neslučitelné materiály |
|  | Potraviny, nápoje a krmiva, silná oxidační činidla, silné kyseliny. |
| 10.6. | Nebezpečné produkty rozkladu |
|  | K rozkladu dochází pouze teplem (hoření) – produkty rozkladu viz oddíl 5.2 |

| ODDÍL 11: Toxikologické informace |  |
| --- | --- |
| 11.1. | Informace o toxikologických účincích |
|  | neuvedeno |
|  | Akutní toxicita |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Žíravost / dráždivost pro kůži |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Vážné poškození očí / podráždění očí |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. Je možná u citlivých osob při přímém kontaktu s pokožkou a sliznicemi. |
|  | Mutagenita v zárodečných buňkách |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Karcinogenita |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Toxicita pro reprodukci |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |

|  | Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice |
| --- | --- |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Nebezpečnost při vdechnutí |

| ODDÍL 12: Ekologické informace |  |
| --- | --- |
| 12.1. | Toxicita |
|  | Akutní toxicita |
|  | Data pro směs nejsou k dispozici. |
| 12.2. | Perzistence a rozložitelnost |
|  | Pro produkt nejsou dostupné informace |
| 12.3. | Bioakumulační potenciál |
|  | Pro produkt nejsou dostupné informace |
| 12.4. | Mobilita v půdě |
|  | Pro produkt nejsou dostupné informace |
| 12.5. | Výsledky posouzení PBT a vPvB |
|  | Produkt neobsahuje složky PBT a vPvB |
| 12.6. | Jiné nepříznivé účinky |
|  | Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Viz oddíl 6.2 |

| ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování |  |
| --- | --- |
|  | neuvedeno |
| 13.1. | Metody nakládání s odpady |
|  | Katalogová čísla druhů odpadů zařazuje uživatel na základě použité aplikace výrobku a dalších skutečností. Nesmí se zneškodňovat společně s komunálními odpady. Nevylévat do kanalizace. Doporučený způsob odstranění přípravku pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání: nepoužitý přípravek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr odpadu a označený odpad předat oprávněné osobě k odstranění. Doporučený způsob odstranění přípravku pro spotřebitele - Likvidace odpadů: nepoužitý přípravek nevylévat do kanalizace. Použitý, řádně vyprázdněný a vymytý obal odevzdat na sběrné místo pro obalové odpady. Nepoužitý přípravek nebo obal se zbytky výrobku odnést na místo určené obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předat osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. |
|  | Právní předpisy o odpadech |
|  | 223/2015 - ZÁKON ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic. 62/2014 - ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. |

|  | Kód druhu odpadu |  | 080112 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Druh odpadu | ostatní odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11 |
|  |  | Podskupina odpadu | Odpad z VZDP a odstraňování barev a laků |
|  |  | Skupina odpadu | ODPAD Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ (VZDP) NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV |
|  | Kód druhu odpadu pro obal |  | 150102 |
|  |  | Druh odpadu | plastové obaly |
|  |  | Podskupina odpadu | Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) |
|  |  | Skupina odpadu | ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ |
|  | Další kód druhu odpadu pro obal |  | 150203 |
|  |  | Druh odpadu | absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod položkou 15 02 02 |
|  |  | Podskupina odpadu | absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy |
|  |  | Skupina odpadu | ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ |

| ODDÍL 14: Informace pro přepravu |  |
| --- | --- |
| 14.1. | UN číslo |
|  | Nepodléhá předpisům ADR. |
| 14.2. | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu |
|  | neuvedeno |
| 14.3. | Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |
|  | neuvedeno |
| 14.4 | Obalová skupina |
|  | neuvedeno |
| 14.5. | Nebezpečnost pro životní prostředí |
|  | Nepředpokládá se, že může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. |
| 14.6. | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |
|  | Odkaz v oddílech 4 až 8. |
| 14.7. | Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC |
|  | Neaplikuje se |

| ODDÍL 15: Informace o předpisech |  |
| --- | --- |
| 15.1. | Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |
|  | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/006, v platném znění. 61/2014 - ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony. 115/2012 - ZÁKON ze dne 14. března 2012, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 273/2010 - Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. 201/2012 - ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší. 224/2015 - ZÁKON ze dne 12. srpna 2015 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). Nařízení vlády č. 315/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. |
| 15.2. | Posouzení chemické bezpečnosti |
|  | Nebylo provedeno |

| 16. | ODDÍL 16: Další informace |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka |  |  |
|  | Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. |  |  |
|  | Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu |  |  |
|  | ADR | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí |  |
|  | BCF | Biokoncentrační faktor |  |
|  | CAS | Chemical Abstract Service |  |
|  | CLP | Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí |  |
|  | ČSN | Česká technická norma |  |
|  | DNEL | Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům |  |
|  | EC50 | Koncentrace látky při které je zasaženo 50 % populace |  |

|  |  | EINECS |  | Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EMS |  | Pohotovostní plán |  |
|  |  | ES |  | Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES |  |
|  |  | EU |  | Evropská unie |  |
|  |  | IATA |  | Mezinárodní asociace leteckých dopravců |  |
|  |  | IBC |  | Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie |  |
|  |  | IC50 |  | Koncentrace působící 50% blokádu |  |
|  |  | ICAO |  | Mezinárodní organizace pro civilní letectví |  |
|  |  | IMDG |  | Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží |  |
|  |  | INCI |  | Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad |  |
|  |  | ISO |  | Mezinárodní organizace pro normalizaci |  |
|  |  | IUPAC |  | Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii |  |
|  |  | LC50 |  | Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace |  |
|  |  | LD50 |  | Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace |  |
|  |  | LOAEC |  | Nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkem |  |
|  |  | LOAEL |  | Nejnižší dávka s pozorovaným nepříznivým účinkem |  |
|  |  | Log Kow |  | Oktanol-voda rozdělovací koeficient |  |
|  |  | MARPOL |  | Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí |  |
|  |  | MFAG |  | Příručka první pomoci |  |
|  |  | NOAEC |  | Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku |  |
|  |  | NOAEL |  | Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku |  |
|  |  | NOEC |  | Koncentrace bez pozorovaných účinků |  |
|  |  | NOEL |  | Hodnota dávky bez pozorovaného účinku |  |
|  |  | NPK |  | Nejvyšší přípustná koncentrace |  |
|  |  | PBT |  | Persistentní, bioakumulativní a toxický |  |
|  |  | PEL |  | Přípustný expoziční limit |  |
|  |  | PNEC |  | Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům |  |
|  |  | ppm |  | Miliontina |  |
|  |  | REACH |  | Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006) |  |
|  | RID |  | Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici |  |  |
|  | UN |  | Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSN |  |  |
|  | UVCB |  | Látky neznámého nebo proměnlivého složení, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály |  |  |
|  | VOC |  | Těkavé organické sloučeniny |  |  |
|  | vPvB |  | Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní |  |  |
|  | w/w |  | Hmotnostní % (zkratkou hmot. %) |  |  |
|  | Pokyny pro školení |  |  |  |  |
|  | Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi se směsí. |  |  |  |  |
|  | Doporučená omezení použití |  |  |  |  |
|  | neuvedeno |  |  |  |  |
|  | Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu |  |  |  |  |
|  | neuvedeno |  |  |  |  |
|  | Provedené změny (které informace byly přidány, vypuštěny nebo upraveny) |  |  |  |  |
|  | Tabulka v oddíle 2: doplněny složky směsi, které mají expoziční limit pro pracovní prostředí |  |  |  |  |
| Prohlášení |  |  |  |  |  |
|  | Tento Bezpečnostní list je odborným kvalifikovaným materiálem dle platných právních předpisů. Jakékoli úpravy bez souhlasu odborně způsobilé osoby jsou zakázány. Produkt by neměl být použit pro žádný jiný účel, než pro který je určen (oddíl 1.2). Protože specifické podmínky použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Údaje v tomto Bezpečnostním listě se zakládají na našich současných znalostech a zkušenostech a popisují produkt z hlediska bezpečnostních požadavků. Údaje nelze v žádném případě považovat za popis vlastností zboží (specifikace produktu). |  |  |  |  |