### Výrobek:                                                                            Datum aktualizace: 28.11.2016

### UNIFLEX Šlehaný

# POPIS

Složení a charakteristika výrobku:

Šlehaný superlehký tmel, který v mnoha případech nahrazuje sádru. Vhodný pro interiér. Je přetíratelný, nestéká, nepraská, nesmršťuje se. Velmi dobře se uhlazuje a je brousitelný. Odolává působení vody a má velmi dobrou přilnavost k podkladu. Trvale vyplní vlasové i větší spáry.

Vlastnosti:

Barva					bílá

Vzhled					pasta

Toxicita					nejedovatý

Rozpustnost před vytvrzením		ve vodě lehce rozpustný

Rozpustnost po vytvrzení			ve vodě prakticky nerozpustný

Odolnost teplotám po vytvrzení		+5 až + 50 °C

Použití:

Omítka, sádrokarton, zdivo, dřevo, štuk, ideální pro opravy prasklin panelových stěn a stropů.

Aplikace:

- povrch musí být čistý, zbavený prachu a mastnoty

- při aplikaci na savý materiál nutno prasklinu jemně navlhčit

- pomocí špachtle aplikujte tmel do otvoru či praskliny a uhlaďte

- vyspravený povrch je přetíratelný vodouředitelnými barvami po 2 hodinách, jakoukoliv barvou po 24 hodinách

- znečištěné pomůcky po skončení práce omyjte vlažnou vodou

Základní parametry:

| Typ | plněný tmel |
| --- | --- |
| Barevné odstíny | bílá |
| Měrná hmotnost g/cm3 | 0,55 + 0,05 |
| Zpracovatelnost oC | +5 až +35 |

Skladovatelnost:

18 měsíců od data výroby v originálním, dobře uzavřeném balení při teplotě +5 °C až +25 °C. Chraňte před mrazem.

Likvidace odpadů a obalů:

Nepoužitý přípravek nevylévat do kanalizace. Použitý, řádně vyprázdněný a vymytý obal odevzdat na sběrné místo pro obalové odpady. Nepoužitý přípravek nebo obal se zbytky výrobku odnést na místo určené obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předat osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Upozornění z hlediska bezpečnosti práce a první pomoci:

Při vdechnutí

Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Zabraňte prochladnutí. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při styku s kůží

Odstranit znečištěný oděv z těla, zasaženou pokožku omýt vodou a mýdlem, případně ošetřit reparačním krémem. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při zasažení očí

Několik minut postižené oko opatrně oplachovat velkým množstvím čisté vody, vyjmout kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno, pokračovat ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění oka, vyhledat lékařskou pomoc/ošetření.

Při požití

Důkladně vypláchnout ústa velkým množstvím vody, v případech požití většího množství a/nebo v případech nejistoty či potížích vyhledat lékařskou pomoc/ošetření. Vlastní ochrana poskytovatele Žádná opatření nejsou požadována

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.